Einwinterung Nuggi

Toilette

- Spültank leeren, dafür das durchsichtige Schaurohr ausklinken und nach unten ziehen und auslaufen lassen. Nach dem Entleeren kurz die Spültaste betätigen, bis kein Wasser mehr austritt. (Trockenlauf der Pumpe)

- Am Einlauf für den Spültank den Winkel um 90 Grad nach unten drehen, bis das stehende Wasser rausgelaufen ist.

- Sicherstellen, dass kein Wasser mehr auf dem Toilettengeruchsverschluss steht. Einmal dazu kurz öffnen.

- Fäkaltank leeren.

Abwassertank

- Tank reinigen und auslaufen lassen, dazu Hahn neben der Rücksitzbank öffnen. Abfluss dabei öffnen.

- Verlängerungs-Schlauch unter dem Fahrzeug entleeren, dazu ggf. Schelle abschrauben

Frischwassersystem

- Tank und System entleeren, dazu alle 3 Hähne unter dem Kühlschrank öffnen und die Wasserhähne alle öffnen. Schlauch für Außendusche dabei anschließen und Ventil öffnen, damit Luft nachströmen kann.

- Pumpe im Display anschalten und einen Wasserhahn kurz aufdrehen, bis kein Wasser mehr kommt (Trockenlauf Pumpe)

- Sicherstellen, dass der Boiler leer ist (eigener Ablasshahn ganz oben unter Kühlschrank)

- Tank reinigen und öffnen und trocknen lassen, Silberkugel kann drin bleiben.

- Kurze Strecke fahren, damit Reste von Flüssigkeiten noch rauslaufen

Küchenschränke

- Alle flüssigen Lebensmittel und Reinigungsmittel entfernen

Kühlschrank

- Kühlschrank reinigen, öffnen und Deckel feststellen

Motorraum

- Frostschutz in Scheibenreinigungsanlage und Kühler sicherstellen

Dieseltank

- Volltanken mit Shell V-Power o.ä. qualitativem Diesel

AdBlue Tank

- Tank füllen

Reifen

- Reifendruck auf maximal Druck anheben

Standheizung

- Nach der ersten Tankfüllung mit Winterdiesel Standheizung kurz laufen lassen, damit der Sommerdiesel aus den Leitungen gespült wird.

Türen

- Türgummis mit Silikon fetten

Reinigung

- Fz. Innen und außen reinigen

- Batterie

- Erhaltungsladung machen oder regelmäßig mit Landstrom laden

Sicherheit

- Alarmanlage aktivieren

- Ggf. Marderschutz vorsehen